# TCXK-NX 01:2026 — Bộ tiêu chuẩn xuất khẩu cà phê nhân xanh

Tiêu chuẩn nội bộ doanh nghiệp · Green Coffee Export Standard Xây dựng theo yêu cầu nhập khẩu của Đức / EU, áp dụng cho Robusta và Arabica Việt Nam.

| Mã hiệu | TCXK-NX 01:2026 |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 |
| Ngày hiệu lực | 18/09/2026 |
| Mốc dữ liệu pháp lý | 18/09/2026 — xem §14 |
| Thay thế | — (bản đầu tiên) |
| Tài liệu nền | docs/01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 |

## 0. Đọc 5 điều này trước khi dùng

① "Tiêu chuẩn xuất nhập khẩu cà phê nhân xanh của Đức" không tồn tại như một văn bản. Đức không có tiêu chuẩn quốc gia nào quy định chất lượng hạt cà phê. Cái mà thị trường Đức thực sự áp lên một lô nhân xanh là bốn nguồn khác nhau chồng lên nhau:

| Nguồn | Bản chất | Hậu quả nếu trượt |
| --- | --- | --- |
| Luật EU (Đức thi hành nguyên văn) | Bắt buộc, pass/fail | Cấm nhập, tiêu hủy/trả về, vào RASFF |
| Luật riêng của Đức (KaffeeStG, LFGB, LkSG, ngưỡng MOAH) | Bắt buộc tại Đức | Chặn ở biên giới hoặc mất khách |
| Hợp đồng ESCC + trọng tài Hamburg | Thỏa thuận dân sự | Giảm giá (allowance), hủy hợp đồng, nêu tên |
| Spec của người mua + chứng nhận | Tự nguyện trên giấy, bắt buộc trên thực tế | Không được vào danh sách nhà cung cấp |

→ Vì vậy văn bản này là bản hợp nhất bốn nguồn đó thành một bộ chỉ tiêu dùng được, không phải bản dịch một tiêu chuẩn Đức. Ai nói với bạn rằng có "chuẩn DIN cho cà phê nhân xanh" là nhầm — DIN/EN chỉ có phương pháp thử (ví dụ DIN EN 14132 cho OTA), không có thang chất lượng.

② Chỉ tiêu quyết định tiền không phải chỉ tiêu quyết định hàng đi được. Hàng đi được hay không do Cổng A (luật). Bạn được trả bao nhiêu tiền do Cổng B (hợp đồng). Hai cổng này đo hai thứ khác nhau, và trượt Cổng B không làm hàng bị chặn — chỉ làm bạn mất tiền.

③ Siết quá mức là tự phá biên lợi nhuận. Mỗi chỉ tiêu siết thêm đều có giá: sàng kỹ hơn = tỷ lệ thu hồi thấp hơn; test nhiều hơn = 100–400 EUR/chỉ tiêu/lô. Chỉ siết chỉ tiêu nào người mua trả thêm tiền cho nó. Cột "Mục tiêu nội bộ" trong văn bản này tồn tại chính vì lý do đó: biên an toàn để không trượt, không phải để chào hàng.

④ Bốn chỉ tiêu không sửa được sau thu hoạch: OTA · MRL · MOAH · dữ liệu EUDR. Sàng, bắn màu, đánh bóng, rang — vô dụng với cả bốn. Toàn bộ ngân sách cải thiện chất lượng nên đổ vào vườn, sân phơi, kho và sổ sách, không vào dây chuyền cuối.

⑤ Con số nào chưa đối chiếu bản gốc đều mang dấu ⚠️. Đừng bê nguyên vào hợp đồng.

## 1. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho: cà phê nhân xanh (green coffee / Rohkaffee) chưa rang, chưa khử caffeine, loài Coffea canephora (Robusta) và Coffea arabica (Arabica), xuất khẩu từ Việt Nam vào Đức và các nước EU.

Mã HS: 0901.11 (cà phê chưa rang, chưa khử caffeine). Khử caffeine 0901.12.

Không áp dụng cho: cà phê rang, hòa tan, cà phê thóc, vỏ/trấu cà phê, hàng bán nội địa, hàng đi thị trường ngoài EU (Nhật/Mỹ/Trung có bộ chỉ tiêu khác — đặc biệt Nhật siết MRL khác EU).

Đối tượng thực hiện: bộ phận thu mua, KCS/QC, kho, chứng từ xuất khẩu, và bên giám định độc lập được chỉ định.

## 2. Tài liệu viện dẫn

### 2.1 Luật EU (bắt buộc)

| Văn bản | Nội dung |
| --- | --- |
| Regulation (EU) 2023/915 | Mức tối đa chất gây ô nhiễm trong thực phẩm — thay Reg 1881/2006. Mục 1.2: Ochratoxin A |
| Regulation (EU) 2022/1370 | Hạ ngưỡng OTA, áp dụng từ 01/01/2023 |
| Regulation (EU) 2023/2782 | Lấy mẫu & phân tích mycotoxin, áp dụng từ 01/04/2024, chuyển tiếp đến 01/01/2029 |
| Regulation (EC) 396/2005 | MRL dư lượng thuốc BVTV + EU Pesticide Database |
| Regulation (EU) 2023/1115 | EUDR — chống phá rừng |
| Regulation (EU) 2025/2650 | Sửa đổi & hoãn EUDR: mốc 30/12/2026 |
| Implementing Reg (EU) 2025/1093 | Xếp hạng rủi ro quốc gia EUDR — Việt Nam: low risk |
| Regulation (EC) 178/2002 | Luật thực phẩm chung — nghĩa vụ truy xuất một bước trước, một bước sau |
| Regulation (EC) 852/2004 | Vệ sinh thực phẩm — nền của HACCP |
| Regulation (EC) 1935/2004 | Vật liệu tiếp xúc thực phẩm — cơ sở pháp lý cho vấn đề bao đay |
| Regulation (EU) 2016/2031 | Kiểm dịch thực vật — Phytosanitary Certificate |
| Regulation (EU) 2018/848 | Nông nghiệp hữu cơ EU + Certificate of Inspection qua TRACES |
| Regulation (EU) 2019/1793 | Tăng cường kiểm tra nhập khẩu tạm thời (danh mục thay đổi định kỳ — phải tra lại mỗi vụ) |

### 2.2 Luật Đức

| Văn bản | Nội dung |
| --- | --- |
| KaffeeStG § 2 | Kaffeesteuer: nhân xanh 0 €, rang 2,19 €/kg, hòa tan 4,78 €/kg |
| LFGB | Bộ luật thực phẩm Đức — truy xuất, vật liệu tiếp xúc |
| LkSG | Thẩm định chuỗi cung ứng (≥1.000 lao động tại Đức; đã bỏ nghĩa vụ báo cáo năm) |
| Ngưỡng MOAH quốc gia | Đức áp trước EU — xem §5.7.4 |

### 2.3 Tiêu chuẩn phương pháp — ISO / TCVN

| ISO | TCVN tương đương | Dùng để |
| --- | --- | --- |
| ISO 3509 | TCVN 4334:2007 | Thuật ngữ, định nghĩa lỗi |
| ISO 4072 | TCVN 5702:1993 | Lấy mẫu lô hàng đóng bao |
| ISO 4149 | TCVN 4808:2007 | Kiểm tra thị giác & khứu giác, tạp chất, lỗi |
| ISO 4150 | TCVN 4807:2013 | Phân tích cỡ hạt bằng sàng |
| ISO 6673 | TCVN 6928:2007 | Độ ẩm — sấy 105 °C / 16 h (phương pháp đối chứng) |
| ISO 1446 | — | Độ ẩm Karl Fischer — phương pháp trọng tài |
| ISO 10470 | TCVN 7032:2007 | Bảng lỗi chuẩn (Defect Reference Chart) |
| ISO 6668 | — | Rang mẫu để phân tích cảm quan |
| ISO 8455 | TCVN 6602:2013 | Bảo quản & vận chuyển |
| ISO 9116 | — | Mô tả lô hàng trong hợp đồng |
| — | TCVN 1279:1993 | Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển |
| — | TCVN 4193:2014 | Cà phê nhân — phân hạng theo % khối lượng khuyết tật |
| CAC/RCP 69-2009 | TCVN 9703:2013 | Quy phạm phòng ngừa OTA trong cà phê ← có giá trị pháp lý trong trọng tài ESCC |
| DIN EN 14132 | — | Định lượng OTA (HPLC + cột ái lực miễn dịch) |
| EN 15662 | — | Đa dư lượng BVTV — QuEChERS + LC-MS/MS, GC-MS/MS |
| JRC Guidance (MOSH/MOAH) | — | Phân tích dầu khoáng — LC-GC-FID |

### 2.4 Hợp đồng & quy phạm ngành

| Văn bản | Nội dung |
| --- | --- |
| ESCC (European Standard Contract for Coffee), ECF, bản 2018 as amended / 2019 | Hợp đồng chuẩn cho toàn EU. Hợp nhất từ ECC, EFCACC, ECSC, EDCC từ 01/09/2018 |
| Schiedsgerichtsordnung — Deutscher Kaffeeverband | Quy tắc trọng tài Hamburg + Qualitätsarbitrage |
| ICO Code of Practice — Prevention and reduction of OTA contamination in coffee | Chuẩn mực để xác định "sound and merchantable quality" theo ESCC Art. 7(b) |
| ECF/ECA Joint Industry Specification for jute bags and jute yarns (2026) | Thay thế IJO Standard 98/01 — giới hạn MOSH/MOAH trực tiếp cho bao đay |
| ITC Coffee Exporter's Guide | Khuyến nghị không dùng nhân xanh OTA > 15 ppb |
| Fine Robusta Standards and Protocols — CQI/UCDA | Chấm điểm Robusta |
| SCA-102/103/104/105 (CVA) + Green Coffee Defect Guide | Chấm điểm & phân loại lỗi hệ SCA |

## 3. Thuật ngữ và quy ước đo

| Thuật ngữ | Định nghĩa dùng trong văn bản này |
| --- | --- |
| Lô (lot) | Khối lượng nhân xanh cùng nguồn gốc, cùng vụ, cùng quy cách, cùng mức chế biến, được xử lý và đóng bao liên tục, có một mã lô duy nhất. Ranh giới lô do sản xuất định, không do container định |
| Chuyến hàng (shipment) | Một hoặc nhiều lô giao theo một hợp đồng/vận đơn |
| Nhân lỗi (defective bean) | Khuyết tật thuộc về chính hạt cà phê (đen, chua, mốc, non, vỡ, sâu…) |
| Tạp chất (foreign matter) | Vật không phải hạt cà phê: cành, que, đá, đất, vỏ quả, vỏ trấu, kim loại, dây bao |
| % khối lượng | Hệ TCVN 4193:2014 — cân khối lượng hạt lỗi / khối lượng mẫu × 100. Mẫu chuẩn 300 g |
| Full defect | Hệ SCA/CQI — số hạt lỗi × hệ số quy đổi. Mẫu chuẩn 350 g |
| max | Trần tuyệt đối, không phải mục tiêu. Vượt trần = không đạt, kể cả vượt 0,1 |
| min … on screen N | Tỷ lệ % khối lượng nằm lại trên sàng lỗ tròn cỡ N (N = đường kính lỗ theo 1/64 inch) |
| aw | Water activity — hoạt độ nước, chỉ số dự báo mốc chính xác hơn độ ẩm |
| LOQ | Limit of Quantification — ngưỡng định lượng của phương pháp. Với chất bị cấm, LOQ chính là giới hạn |
| Allowance | Khoản giảm giá do trọng tài ESCC phán khi chất lượng lệch nhưng hàng không unsound |

⚠️ Quy ước sống còn: hợp đồng ghi hệ nào thì đếm theo hệ đó. "5% black & broken" (hệ TCVN, mẫu 300 g, % khối lượng) không quy đổi trực tiếp sang "full defect" (hệ SCA, mẫu 350 g, đếm hạt có hệ số) — vì 1 hạt đen = 1 full defect nhưng phải 5 hạt vỡ mới thành 1 full defect. Trộn hai hệ là nguồn tranh chấp số một trong trọng tài chất lượng.

## 4. Kiến trúc bốn cổng — thứ tự phải đi qua

CỔNG A — PHÁP LÝ (pass/fail, không thương lượng)

An toàn thực phẩm · Kiểm dịch · EUDR · Chứng từ

│ trượt → hàng KHÔNG ĐI ĐƯỢC, bất kể cup 90 điểm

▼

CỔNG B — QUY CÁCH HỢP ĐỒNG (quyết định tiền)

Screen · % lỗi · độ ẩm · tạp chất · mùi · Certificate of Quality

│ trượt → allowance / giảm giá / hủy HĐ

▼

CỔNG C — CHỨNG NHẬN (quyết định được chọn hay không)

4C · Rainforest Alliance · Fairtrade · EU Organic · HACCP/ISO 22000

│ trượt → không vào danh sách nhà cung cấp

▼

CỔNG D — THANG ĐIỂM (quyết định premium)

Fine Robusta (CQI) ≥ 80 · CVA

│ trượt → bán giá commodity theo sàn London

Sai lầm phổ biến: đầu tư vào Cổng D (cupping, specialty) trước khi khóa được Cổng A. Một lô Fine Robusta 84 điểm mà thiếu geolocation vườn thì sau 30/12/2026 không vào EU được — đúng bằng hàng xô.

## 5. BỘ CHỈ TIÊU

### 5.1 Nhận dạng lô

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tên thương phẩm | Ghi đủ 6 thành phần: Vietnam · loài · Grade · Screen · processing · preparation | VD: Vietnam Robusta Grade 1 Screen 18, Natural, Wet Polished |
| 1.2 | Hệ phân hạng viện dẫn | Ghi rõ phiên bản năm: TCVN 4193:2014 | Bản 2005 (trị số lỗi) và 2014 (% khối lượng) không quy đổi được cho nhau |
| 1.3 | Niên vụ | Bắt buộc ghi (VD: Crop 2025/2026) | Hàng vụ cũ phải khai — ảnh hưởng mùi và OTA |
| 1.4 | Xuất xứ | Quốc gia + tỉnh/vùng | EUDR đòi chi tiết hơn: xem §5.10 |
| 1.5 | Mã lô | Duy nhất, truy được ngược về vườn | Bắt buộc theo Reg (EC) 178/2002 |
| 1.6 | Mã ICO | Bắt buộc trên bao | Xem §5.9 |

"Grade 1" không phải chuẩn toàn cầu. Indonesia, Ấn Độ, Uganda mỗi nước một thang. Luôn ghi kèm thông số cụ thể (black max 2%, screen 18 min 90%) bên cạnh tên hạng, để nếu tranh chấp thì trọng tài đọc thông số chứ không phải đọc nhãn.

### 5.2 Cỡ hạt và loại sàng

Sàng lỗ tròn (round-hole screen), số sàng = đường kính lỗ theo 1/64 inch. Phương pháp: ISO 4150 / TCVN 4807:2013.

| Số sàng | Đường kính lỗ | Vị trí thị trường |
| --- | --- | --- |
| 20 | 7,94 mm | Rất hiếm với Robusta VN |
| 19 | 7,54 mm | Hàng chọn |
| 18 | 7,14 mm | Hạt to — giá cao nhất nhóm thương phẩm |
| 17 | 6,75 mm | Ít dùng riêng, thường gộp 18/17 |
| 16 | 6,35 mm | Dòng chạy nhiều nhất VN → EU |
| 15 | 5,95 mm |  |
| 14 | 5,56 mm |  |
| 13 | 5,16 mm | Hàng công nghiệp / hòa tan |
| 12 | 4,76 mm | Hàng loại |

Yêu cầu:

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Tỷ lệ trên sàng chỉ định | min 90% khối lượng trên sàng công bố | ISO 4150, mẫu 300 g, sàng tay hoặc sàng máy — ghi rõ trong HĐ dùng loại nào |
| 2.2 | Lọt sàng dưới 2 cấp | max 5% (khuyến nghị) | Thương lượng |
| 2.3 | Đồng nhất cỡ hạt (hàng specialty) | ±5% quanh một cỡ sàng | Yêu cầu của hệ SCA |
| 2.4 | Bộ sàng sử dụng | Sàng kiểm chuẩn, có hồ sơ hiệu chuẩn | Sàng mòn cho kết quả rộng hơn thực tế |

⚠️ Bẫy hợp đồng: "Screen 16" không có nghĩa gì nếu không kèm tỷ lệ. Phải ghi min 90% on screen 16 (6,35 mm), ISO 4150. Thiếu con số 90% là để ngỏ cho tranh chấp.

Sự thật ít được nói: hạt to rang đều hơn (truyền nhiệt đồng đều) và đẹp mắt, không đồng nghĩa ngon hơn. Trả premium cho S18 là trả cho tính đồng nhất và ngoại hình.

### 5.3 Khuyết tật hạt

#### 5.3.1 Hệ % khối lượng (TCVN 4193:2014) — dùng cho hợp đồng thương phẩm

| # | Chỉ tiêu | G1/S18 | G1/S16 | G2/S13 | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Hạt đen (black) | max 2,0% | max 2,0% | gộp | ISO 4149 |
| 3.2 | Hạt vỡ (broken) | max 2,0% | max 2,0% | gộp | ISO 4149 |
| 3.3 | Black & broken gộp | — | — | max 5,0% | ISO 4149 |
| 3.4 | Hạt mốc (fungus damaged) | max 0,1% | max 0,1% | max 0,2% | ISO 4149 + soi đèn |
| 3.5 | Hạt chua/lên men (sour) | max 0,5% | max 0,5% | max 1,0% | ISO 4149, bẻ hạt kiểm lõi |
| 3.6 | Hạt non (immature) | max 1,0% | max 1,0% | max 2,0% | ISO 4149 |
| 3.7 | Lẫn loài khác | max 0,5% | max 0,5% | — | ISO 4149 |
| 3.8 | Tạp chất (foreign matter) | max 0,5% | max 0,5% | max 1,0% | ISO 4149 |
| 3.9 | Đá, kim loại, thủy tinh | 0 — không chấp nhận | idem | idem | Nam châm + sàng + soi |

⚠️ Các trần 3.4–3.7 lấy từ tập quán thương mại và spec người mua, không phải trích nguyên Bảng 4/Bảng 5 của TCVN 4193:2014 — bảng gốc nằm sau tường phí. Trước khi ký hợp đồng viện dẫn TCVN, mua bản chính thức tại STAMEQ và thay số vào đây.

Hạt mốc là chỉ tiêu quan trọng nhất trong nhóm này dù trần thấp nhất: nó là chỉ báo trực tiếp của rủi ro OTA. Bắn màu tách được hạt mốc nhìn thấy, không tách được độc tố đã ngấm sang hạt lành bên cạnh.

#### 5.3.2 Hệ full defect (SCA/CQI) — dùng cho hàng specialty

Mẫu 350 g, nền đen mờ, đèn full-spectrum ~4000 K / ~1200 Lux.

| Hạng | Full defects / 350 g | Kèm theo |
| --- | --- | --- |
| Specialty Grade | 0–5 và 0 lỗi Category 1 | Cup ≥ 80; 0 quaker/100 g rang; 1 cỡ sàng ±5% |
| Premium Grade | 0–8 (cho phép Cat 1) | Cup ≥ 80; ≤ 3 quaker |
| Exchange Grade | 9–23 | ≤ 5 quaker; ≥50% trên sàng 15 |
| Below Standard | 24–86 | — |
| Off Grade | > 86 | — |

Bảng quy đổi hệ số đầy đủ: docs/04 §B.1.

🔴 Vì sao 350 g ở đây mà 300 g ở §5.3.1 — và tại sao đừng bao giờ để trống con số này.

350 g là mẫu chuẩn của hệ SCA hiện hành (Washed Arabica Green Coffee Defect Guide): 350 g nhân xanh + 100 g cà phê rang để đếm quaker. Cỡ mẫu lớn là lý do thống kê — một hạt lỗi trong một nắm tay không nói được gì về cả lô.

300 g là cơ sở của ba hệ khác: TCVN 4193 · ISO 10470 · và hệ SCAA cũ (tài liệu SCAA/FAO đời trước ghi "Specialty Grade: không quá 5 full defect / 300 g", Exchange 9–23/300 g…). Phương pháp Brazil cũng chấm trên 300 g. Đây là nguồn nhầm lẫn phổ biến nhất.

Hậu quả bằng tiền: cùng một lô, đếm trên 300 g cho ra số lỗi thấp hơn ~14% so với đếm trên 350 g. Lô nằm sát ngưỡng (4–6 full defect) sẽ đổi hạng tùy theo ai đếm trên cỡ mẫu nào. Vì vậy khi người mua viết max 5 full defects mà không ghi khối lượng mẫu, đó là điều khoản mở — phải hỏi lại và ghi rõ per 350 g, SCA hoặc per 300 g vào hợp đồng trước khi ký.

Quy tắc chọn hệ cho hàng đi Đức: hàng thương phẩm dùng 300 g / TCVN — vì đó là hệ mà Cafecontrol/Vinacontrol/SGS phát hành Certificate of Quality, tức chứng từ L/C. Chỉ dùng 350 g / SCA khi bán specialty và spec của người mua viết theo hệ SCA.

⚠️ Nếu chỉ nhận được mẫu 100 g: đếm lỗi rồi nhân 3,5. Chấp nhận được cho sàng lọc nội bộ, không dùng để chứng nhận — vì nó giả định lỗi phân bố đều, điều không đúng với hạt mốc.

⚠️ Trong Washed Arabica Green Coffee Defect Guide hiện hành của SCA, kiểm tra ngoại quan nhân xanh và cỡ hạt được ghi là "for buyer's reference only" — không còn là điều kiện bắt buộc của specification specialty. Muốn ràng buộc thì phải viết vào hợp đồng.

### 5.4 Độ ẩm và hoạt độ nước

| # | Chỉ tiêu | Trần hợp đồng | Mục tiêu giao hàng | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Độ ẩm | max 12,5% | 11,5–12,0% | ISO 6673 (105 °C/16 h) |
| 4.2 | Độ ẩm — HĐ siết | max 12,0% (nhiều khách EU) / 11,5% (một số) | 11,0–11,5% | ISO 6673 |
| 4.3 | Độ ẩm — trọng tài | Phương pháp đối chứng khi tranh chấp | — | ISO 1446 (Karl Fischer) |
| 4.4 | Water activity | ⚠️ chỉ đưa vào HĐ nếu bạn đo được | aw < 0,60 | Rotronic HygroPalm / Aqualab, 25 °C |
| 4.5 | Sai lệch giữa các bao | max ±0,5 điểm % trong cùng lô | — | Đo 10% số bao |

Vì sao 12,5% là ranh giới:

| Độ ẩm | Hậu quả |
| --- | --- |
| > 13% | Aspergillus ochraceus hoạt động → sinh OTA. Không cứu được |
| 12,5–13% | Vùng rủi ro cho container 30–45 ngày |
| 10,5–12,0% | Vùng an toàn |
| < 10% | Hạt giòn → vỡ nhiều khi bốc xếp (phá spec broken); mất hương; và bạn đang bán nước miễn phí |

Sự thật kinh tế ít ai nói: hụt 2 điểm % độ ẩm trên container 19,2 tấn ≈ 384 kg hàng cho không. Ngược lại giao ở 12,5% mà hợp đồng tính landed weight thì bạn mất phần hao hụt trên đường 4–6 tuần. Cơ sở trọng lượng (shipped vs landed) phải đọc cùng lúc với chỉ tiêu độ ẩm — hai điều khoản này cộng lại mới ra số tiền thật. Xem §8.3.

aw vs độ ẩm: hai lô cùng ghi 12,0% nhưng aw khác nhau (sấy nhanh vs sấy chậm) có tuổi thọ hoàn toàn khác nhau. aw là chỉ tiêu thay thế cho độ ẩm theo hệ SCA, không phải bổ sung. aw ≥ 0,70 → nấm mọc; ≥ 0,80 → sinh OTA.

### 5.5 Màu sắc và ngoại quan

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Màu đặc trưng | Robusta natural: xám xanh đến nâu nhạt đồng nhất. Washed: xanh lam nhạt đến xám xanh | ISO 4149 — so với mẫu chuẩn (type sample) đã niêm phong |
| 5.2 | Đồng nhất màu | Không có mảng hạt lệch màu rõ rệt | Trực quan trên nền đen |
| 5.3 | Hạt bạc màu / phai trắng (faded, bleached) | max 2,0% ⚠️ thương lượng | Chỉ báo bảo quản lâu hoặc quá ẩm |
| 5.4 | Hạt ánh vàng, xỉn dầu | Không chấp nhận diện rộng | Chỉ báo vụ cũ / oxy hóa |
| 5.5 | Bề mặt (wet polished) | Sạch, bóng đều, không còn vỏ lụa (silverskin) trong rãnh | Trực quan |
| 5.6 | Mẫu chuẩn | Bắt buộc lập 3 bản niêm phong: bán giữ, mua giữ, giám định giữ | ESCC Art. 8 |

Điểm dễ mất tiền: màu sắc là chỉ tiêu chủ quan nhất trong bộ này và không có máy nào phán quyết được. Cách duy nhất tự bảo vệ là mẫu chuẩn niêm phong 3 bản trước khi giao. Không có type sample thì trong Qualitätsarbitrage bạn đang tranh luận bằng lời, còn bên mua tranh luận bằng vật chứng.

### 5.6 Mùi vị và cảm quan

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Mùi nhân xanh | Đặc trưng, không mùi lạ (no foreign odour) | ISO 4149 — khứu giác giám định viên |
| 6.2 | Mùi loại bỏ tuyệt đối | mốc (musty/moldy), hôi đất, phenol, khói, hóa chất, mùi dầu/xăng, mùi bao, mùi thuốc trừ sâu, mùi lên men thối | Pass/fail |
| 6.3 | Clean cup | Bắt buộc với hàng đi Đức | Rang mẫu ISO 6668 + thử nếm |
| 6.4 | Off-flavour trong ly | Không có taint (−2/cốc) hoặc fault (−4/cốc) | Form CVA hoặc SCA 2004 |
| 6.5 | Điểm cupping — Fine Robusta | ≥ 80/100 để gọi Fine Robusta; 70–79,9 Premium; <70 commercial ⚠️ | Fine Robusta Protocols (CQI) — form riêng: có Salt/Acid ratio và Bitter/Sweet ratio thay cho Acidity/Sweetness |
| 6.6 | Người chấm | Q-Grader / R-Grader còn hiệu lực chứng chỉ | Xem §10.2 |

Chuẩn bị mẫu (hệ SCA 2004, vẫn dùng phổ biến): rang nhạt–vừa 8–12 phút → nghỉ 8–24 h → 8,25 g / 150 ml, nước 93 °C → 5 cốc/mẫu.

⚠️ Đừng dùng thang Arabica cho Robusta. Đắng ở Robusta là đặc tính, không phải lỗi. Chấm Robusta bằng form SCA Arabica sẽ luôn ra điểm thấp một cách vô nghĩa. Khung đúng là Fine Robusta Standards and Protocols của CQI/UCDA.

⚠️ SCA đã đổi hệ sang CVA (SCA-102…105) từ 2024–2025; CQI đã bán quyền cấp chứng chỉ Q cho SCA (04/2025). Giai đoạn hiện nay đa số bên mua chạy song song cả CVA và thang 100 cũ. Ngưỡng "80 = specialty" thuộc hệ 2004.

Sự thật khó chịu nhưng quan trọng: mùi lạ là lý do bị từ chối phổ biến hơn cả % hạt đen. Nó không đo được bằng máy — giám định viên ngửi. Và nó thường đến từ những chỗ không ai kiểm: bao đay tồn kho lâu, kho cạnh phân bón/thuốc BVTV, container chở hàng hóa chất chuyến trước. Yêu cầu container clean/dry certificate là biện pháp rẻ nhất trong toàn bộ văn bản này.

### 5.7 An toàn thực phẩm — Cổng A

#### 5.7.1 Ochratoxin A (OTA)

Trạng thái pháp lý phải nắm cho đúng:

| Đối tượng | Mức tối đa EU (Reg 2023/915) |
| --- | --- |
| Cà phê rang & rang xay | 3 µg/kg ⚠️ |
| Cà phê hòa tan | 5 µg/kg ⚠️ |
| Nhân xanh | KHÔNG có mức hài hòa EU |

⚠️ Nguồn thứ cấp mâu thuẫn nhau về hai con số trên (có nguồn ghi 5/10 µg/kg). Trước khi trích vào hợp đồng, tra bản hợp nhất Regulation (EU) 2023/915 trên EUR-Lex, mục 1.2.

Đừng hiểu "không có mức hài hòa" là nhân xanh được miễn. Ba lý do:

- Rang chỉ giảm ~69–96% OTA (một số nguồn ghi 30–90%). Phần còn lại đi thẳng vào thành phẩm, và nhà rang xay Đức phải đạt ngưỡng ở đầu ra. Nên họ đưa giới hạn OTA vào hợp đồng mua nhân xanh và test trước khi nhận hàng. Rào chắn tồn tại, chỉ là nằm ở hợp đồng thay vì ở luật.

- Một số nước EU có ngưỡng quốc gia cho nhân xanh: Ý 8 µg/kg, Phần Lan 10 µg/kg, Hy Lạp 20 µg/kg. Đức không có. Nhưng hàng vào Hamburg rồi tái phân phối sang Ý thì ngưỡng Ý mới là ngưỡng bạn phải sống với.

- ESCC Art. 7(b) xác định "sound and merchantable quality" có tham chiếu tới ICO Code of Practice về OTA. Nghĩa là quy trình phơi sấy của bạn là bằng chứng pháp lý trong trọng tài — không chỉ kết quả test.

Yêu cầu của tiêu chuẩn này:

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | OTA nhân xanh — trần hợp đồng | max 5,0 µg/kg | DIN EN 14132 / HPLC-FLD sau cột IAC |
| 7.2 | OTA — mục tiêu nội bộ | ≤ 3,0 µg/kg | idem |
| 7.3 | OTA — ngưỡng cảnh báo phải điều tra nguồn | > 2,0 µg/kg | Truy ngược lô vườn/sân phơi |
| 7.4 | Tham chiếu tối đa tuyệt đối | Không giao lô > 10 µg/kg vào EU dù khách chấp nhận | ITC khuyến nghị không dùng > 15 ppb |
| 7.5 | Lấy mẫu | Regulation (EU) 2023/2782 | Mẫu tổng hợp, nhiều điểm/nhiều bao |
| 7.6 | Lab | ISO/IEC 17025, phạm vi công nhận có OTA trong cà phê | Kiểm giấy công nhận, đừng tin logo |
| 7.7 | Tần suất | 100% lô xuất khẩu | Không lấy mẫu gộp nhiều lô |

Nguồn OTA của Robusta Việt Nam (theo thứ tự thực tế): phơi trên nền đất → phơi lớp quá dày → gặp mưa giữa chừng không che → ủ đống quả ẩm chờ xát → bao xếp trực tiếp trên nền xi măng không kê pallet → container bị container rain. Phòng ngừa: docs/05.

Aflatoxin: tổng aflatoxin trong cà phê rang giới hạn 4 µg/kg ⚠️. Với nhân xanh không có ngưỡng; test theo yêu cầu khách. Cùng nguồn gốc với OTA (nấm mốc do ẩm) → kiểm soát chung.

#### 5.7.2 Dư lượng thuốc BVTV (MRL) — rủi ro đang lớn nhanh nhất

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.10 | Nguyên tắc mặc định | Hoạt chất không có MRL riêng cho cà phê → mặc định 0,01 mg/kg | — |
| 7.11 | Hoạt chất không được EU phê duyệt | Coi như 0 / LOQ — không có import tolerance | — |
| 7.12 | Glyphosate | max 0,1 mg/kg — áp trên nhân xanh, không phải cà phê rang | LC-MS/MS chuyên biệt (QuEChERS không bắt được glyphosate) |
| 7.13 | Chlorpyrifos | Không được phê duyệt tại EU → LOQ. Việt Nam đã cấm từ 12/02/2021 (Thông tư 10/2020) | EN 15662 |
| 7.14 | Sàng lọc đa dư lượng | ≥ 400 hoạt chất/lô | EN 15662 QuEChERS + LC-MS/MS & GC-MS/MS |
| 7.15 | Danh mục hoạt chất vùng nguyên liệu | Lập trước vụ, đối chiếu EU Pesticide Database, loại bỏ chất không có MRL | Quy trình tại §12.3 |
| 7.16 | Bromide vô cơ (nếu khử trùng) | Kiểm tra với khách trước khi chọn hoạt chất khử trùng ⚠️ | Methyl bromide không được dùng trong EU — nhiều khách từ chối hàng đã xử lý MB. Ưu tiên phosphine |

Vì sao đây là chỗ hầu hết lô Việt Nam bị từ chối — và không phải vì nông dân phun quá liều:

- Hoạt chất được phép ở Việt Nam nhưng EU chưa đăng ký cho cà phê → mặc định 0,01 mg/kg, gần bằng ngưỡng phát hiện của máy. Phun đúng liều vẫn dính.

- Nhiễm chéo: phun cho hồ tiêu/sầu riêng vườn kế bên; dùng chung bình phun; phơi cạnh ruộng đang phun.

- Enforcement là theo từng chất: một chất vượt là loại cả lô. Không có cơ chế bù trừ.

🔴 Rủi ro đang hình thành — quan trọng hơn EUDR về lâu dài. Ngày 29/01/2026 EU thông báo WTO về việc chuyển từ cách tiếp cận dựa-trên-rủi-ro sang dựa-trên-nguy-hại (hazard-based): với chất gây ung thư/rối loạn nội tiết, MRL mặc định hạ về 0,01 mg/kg, và nguyên tắc mới là chất bị cấm tại EU thì không được hiện diện trong hàng nhập khẩu.

Nghiên cứu của JRC (11/08/2026) xác định cà phê là nhóm hàng dễ tổn thương nhất, kịch bản xấu nhất giá cà phê tiêu dùng EU tăng 332%, nhập khẩu nông sản giảm 41%. Báo cáo PAN Europe (06/2026) đếm 159 hoạt chất dùng trong sản xuất cà phê toàn cầu, 60% là HHP và 59% bị cấm tại EU.

Hệ quả cho bạn: EUDR là bài toán dữ liệu — làm một lần rồi xong. MRL hazard-based là bài toán nông học — phải thay đổi tập quán canh tác của hàng nghìn nông hộ, mất nhiều vụ. Nếu phải chọn chỗ đầu tư dài hạn, đây là chỗ.

#### 5.7.3 Kim loại nặng, vi sinh, chiếu xạ

| # | Chỉ tiêu | Trạng thái | Yêu cầu của tiêu chuẩn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.20 | Chì, cadmi, thủy ngân, arsen | EU không đặt ML riêng cho cà phê trong Reg 2023/915 | Test khi khách yêu cầu; đối chiếu spec khách |
| 7.21 | Vi sinh (Salmonella, E. coli, TPC, nấm men–mốc) | Reg (EC) 2073/2005 không có tiêu chí cho nhân xanh | Nhiều khách vẫn đòi: Salmonella không phát hiện/25 g; nấm men–mốc để tham chiếu OTA |
| 7.22 | PAH (hydrocarbon thơm đa vòng) | Không có ML cho nhân xanh | Phòng bằng quy trình: sấy gián tiếp (khói không tiếp xúc hạt), không phơi cạnh đường giao thông, không sấy bằng dầu diesel trực tiếp |
| 7.23 | Chiếu xạ | Không áp dụng cho cà phê nhân | Nếu có xử lý bất thường phải khai báo |
| 7.24 | Acrylamide | Reg (EU) 2017/2158 — mức tham chiếu cà phê rang 400 µg/kg, hòa tan 850 µg/kg ⚠️ | Không áp cho nhân xanh — nhưng khách rang sẽ hỏi vì nó phụ thuộc nguyên liệu |

#### 5.7.4 MOSH / MOAH

MOAH = Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons. MOSH = Mineral Oil Saturated Hydrocarbons. Phân tử MOAH từ 3 vòng thơm trở lên bị nghi gây đột biến gen và ung thư → EU coi là chất "không có ngưỡng an toàn": mục tiêu là không phát hiện được, không phải "dưới ngưỡng".

Trạng thái pháp lý:

| Cấp | Trạng thái |
| --- | --- |
| EU | Từ 2021–2022 các nước thành viên áp cách tiếp cận cưỡng chế thống nhất với MOAH > LOQ. 13/05/2026 các nước thành viên đồng thuận đặt mức tối đa chính thức: LOQ thống nhất 0,50 / 1,0 / 2,0 mg/kg tùy hàm lượng chất béo, có ngưỡng tạm cao hơn cho dầu ăn đến 2030 |
| Đức | Đi trước EU: 0,50 mg/kg với sản phẩm ≤4% chất béo · 1,0 mg/kg với >4–50% chất béo. Đồng thời hạn chế giấy tái chế làm vật liệu tiếp xúc thực phẩm |
| Cà phê cụ thể | Chưa có ngưỡng riêng cho cà phê. ECF khuyến nghị dùng tạm ECF/ECA Joint Industry Specification (chuẩn của ngành cacao) làm tham chiếu |

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.30 | MOAH nhân xanh | max 0,50 mg/kg (theo ngưỡng Đức cho hàng ≤4% béo) | LC-GC-FID theo JRC Guidance |
| 7.31 | MOSH | Ghi nhận kết quả, không đặt trần cứng | idem |
| 7.32 | Bao đay — biện pháp kiểm soát chính | Xử lý bằng dầu thực vật food-grade, tuân thủ ECF/ECA Joint Industry Specification | Chứng nhận của nhà sản xuất bao + test lô bao |
| 7.33 | Dầu bôi trơn thiết bị | Food-grade (NSF H1) cho toàn bộ máy xát, sấy, băng tải, gàu tải | Hồ sơ mua dầu + nhật ký bảo trì |
| 7.34 | Bao bì giấy | Không dùng giấy/bìa tái chế tiếp xúc trực tiếp | — |
| 7.35 | Khí thải trong kho | Không dùng xe nâng diesel trong kho kín; dùng xe điện | Quy định kho |

⚠️ Điểm then chốt về bao đay mà rất nhiều nhà xuất khẩu Việt Nam chưa cập nhật: IJO Standard 98/01 đã bị thay thế. Chuẩn cũ giới hạn "unsaponifiables ≤ 1.250 mg/kg" bằng một phương pháp từ thập niên 1980 không bắt được phân đoạn MOAH với độ nhạy cần thiết. Vì vậy tem "IJO FOOD GRADE" trên bao đay không còn là bảo đảm — ECF/ECA đã ban hành Joint Industry Specification mới với giới hạn MOSH/MOAH trực tiếp, yêu cầu food-grade cho batching oil, chất nhũ hóa, dầu bôi trơn, mực in, kèm quy tắc lấy mẫu chuẩn hóa.

→ Hành động cụ thể: yêu cầu nhà cung cấp bao đay cung cấp chứng nhận theo chuẩn ECF/ECA mới, không nhận tem IJO 98/01. Và biết rằng dibenzothiophene là chất chỉ thị để lab truy ngược nhiễm từ bao đay — nếu lô bị phát hiện, nguồn nhiễm sẽ được chỉ đúng mặt.

Phản biện về chi phí: test MOSH/MOAH đắt (thường 250–450 EUR/mẫu ⚠️) và cà phê chưa có ngưỡng pháp lý riêng. Với hàng thương phẩm, chiến lược hợp lý hơn là kiểm soát đầu vào bao đay + dầu máy (chi phí một lần, phòng ngừa được ~90% rủi ro) và chỉ test xác nhận định kỳ (1 lần/vụ/nhà cung cấp bao), thay vì test từng lô. Test từng lô chỉ nên làm khi khách trả tiền hoặc khi hợp đồng ràng buộc.

#### 5.7.5 Kiểm dịch thực vật và sinh vật gây hại

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.40 | Côn trùng sống | 0 — không chấp nhận (no live insects) | ISO 4149 + kiểm tra bao, kiểm tra container |
| 7.41 | Xác côn trùng, phân, tổ | Không chấp nhận diện rộng | Trực quan |
| 7.42 | Hạt bị sâu đục nặng | max 0,5% ⚠️ | ISO 4149 |
| 7.43 | Phytosanitary Certificate | Bắt buộc — Reg (EU) 2016/2031, do Cục BVTV cấp | Kiểm dịch tại cảng đi |
| 7.44 | Khử trùng | Theo yêu cầu khách/nước nhập. Fumigation Certificate kèm lô | Ưu tiên phosphine; xem 7.16 về methyl bromide |
| 7.45 | Container | Clean, dry, odour-free certificate; kiểm tra lỗ sáng, vết dầu, mùi | Biên bản kiểm container trước xếp |
| 7.46 | Chống container rain | Lót giấy kraft/màng thấm ẩm trần và vách; túi hút ẩm ≥ 1–2 kg/cont ⚠️ | Quy trình xếp hàng |

### 5.8 Bao bì và vật liệu tiếp xúc

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Loại bao | Bao đay (jute) 60 kg net — tiêu chuẩn ngành. Một số khách dùng jumbo/big bag 1.000 kg hoặc bao PP dệt có lót |
| 8.2 | Xử lý sợi đay | Dầu thực vật food-grade, tuân thủ ECF/ECA Joint Industry Specification — xem §5.7.4 |
| 8.3 | Bao mới / bao dùng lại | Bao mới. Bao dùng lại là nguồn mùi lạ và nhiễm chéo số một |
| 8.4 | Lớp lót (tùy chọn) | GrainPro / túi barrier cho hàng specialty, hàng gửi lâu, hàng đi vùng ẩm. Giữ độ ẩm và aw ổn định |
| 8.5 | Chỉ khâu, nhãn, mực in | Food-grade; không dùng mực gốc dầu khoáng; không dán nhãn giấy tái chế trực tiếp |
| 8.6 | Xếp container | 19,2 tấn / cont 20' (320 bao × 60 kg). Kê pallet hoặc lót sàn, không xếp bao trực tiếp lên sàn kim loại |
| 8.7 | Kho | Kê pallet cách sàn ≥ 10 cm, cách tường ≥ 50 cm; RH kho 60–65%; không chứa cùng phân bón, thuốc BVTV, hóa chất, hàng có mùi |

Vì sao RH kho 60–65% chứ không phải "càng khô càng tốt": nhân xanh hút ẩm (hygroscopic), luôn tự cân bằng với không khí (EMC). Lô đạt 12,0% để 3 tuần trong kho RH 78% sẽ tự leo trên 14% mà không ai làm gì. Ngược lại kho quá khô làm bạn mất khối lượng. → Quản lý độ ẩm nhân xanh là quản lý môi trường kho, không phải quản lý máy sấy.

### 5.9 Ghi nhãn

Bắt buộc trên mỗi bao (7 mục):

- Tên sản phẩm

- Mã nhận dạng ICO

- Nước xuất xứ

- Grade

- Khối lượng tịnh

- Tên nhà cung cấp

- Nếu là hàng chứng nhận: tên/mã tổ chức chứng nhận + số chứng nhận

Khuyến nghị thêm: mã lô, niên vụ, mức chế biến, số hợp đồng. Không ghi tuyên bố sức khỏe, không ghi "organic"/"Rainforest" nếu chưa có chứng nhận hiệu lực — dùng sai claim là vi phạm ghi nhãn, xử lý nặng hơn lỗi chất lượng.

### 5.10 Truy xuất nguồn gốc và EUDR

| # | Chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Truy xuất cơ bản | Một bước trước, một bước sau — Reg (EC) 178/2002. Lưu hồ sơ ≥ 5 năm |
| 10.2 | Geolocation vườn | Bắt buộc. Tọa độ điểm cho thửa < 4 ha; polygon (đa giác) cho thửa ≥ 4 ha |
| 10.3 | Dữ liệu kèm theo | Nước sản xuất, thửa đất, khối lượng, thời điểm thu hoạch, tính hợp pháp theo luật Việt Nam (đất, lao động, thuế, môi trường) |
| 10.4 | Mốc thời gian | 30/12/2026 — DN lớn & vừa · 30/06/2027 — cá nhân, DN nhỏ & siêu nhỏ |
| 10.5 | Không có lần hoãn thứ ba | Ủy ban châu Âu xác nhận trong gói rà soát 04/05/2026 |
| 10.6 | Việt Nam | Xếp low risk theo Implementing Reg (EU) 2025/1093 → nhà nhập khẩu được dùng due diligence đơn giản hóa (Art. 13), tỷ lệ kiểm tra 1% |
| 10.7 | Chống trộn lẫn | Phải chứng minh không có rủi ro trộn hàng không truy xuất được vào lô. Đây là điểm yếu chết người của mô hình mua qua đại lý |
| 10.8 | Hàng tồn cũ | Hàng đã đặt lên thị trường EU trước 30/12/2026 là old stock, ngoài phạm vi EUDR |

Ba điều về EUDR mà người bán Việt Nam hay hiểu sai:

① "Low risk" không miễn geolocation. Xếp hạng chỉ giảm nghĩa vụ đánh giá rủi ro (Art. 10) và giảm thiểu rủi ro (Art. 11) cho nhà nhập khẩu. Mọi operator vẫn phải nộp DDS và vẫn phải có tọa độ thửa, bất kể hạng. Và danh sách này động — có đợt rà soát trong 2026, nước có thể đổi hạng.

② Bạn không phải người nộp DDS, nhưng bạn là người phải có dữ liệu. Nhà nhập khẩu Đức là primary operator, họ chịu trách nhiệm pháp lý → họ đẩy toàn bộ yêu cầu dữ liệu xuống bạn. Đây không phải yêu cầu có thể từ chối; nó là điều kiện tồn tại trong danh sách nhà cung cấp. Nhiều nhà nhập khẩu EU đã dùng năng lực cung cấp polygon làm tiêu chí chọn nhà cung cấp ngay từ bây giờ, không đợi đến hạn.

③ Mốc thật sớm hơn 30/12/2026. Cà phê cập cảng EU sau ngày đó hầu hết thuộc vụ 2026 — nghĩa là dữ liệu GPS vườn lẽ ra phải thu xong trước khi thu hoạch vụ đó. Tính ngược từ hôm nay, thời gian không còn nhiều.

Chi tiết DDS, cấu trúc dữ liệu, cách thu polygon: docs/07-eudr.md.

### 5.11 Chứng nhận bền vững — Cổng C

| Chứng nhận | Bản chất | Vị thế tại Đức | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 4C | Chuẩn cơ bản (baseline) | Nhiều roaster Đức coi là mức tối thiểu để nói chuyện, không phải điểm cộng | Mô hình 4C Unit + Managing Entity; 10 Unacceptable Practices; 3 compliance level. → docs/08 |
| Rainforest Alliance (đã gộp UTZ) | Bền vững toàn diện | Được thị trường Đức chấp nhận rộng nhất | Có Sustainability Differential & Investment |
| Fairtrade | Thương mại công bằng | Mạnh ở kênh bán lẻ Đức | Có giá sàn tối thiểu; chứng nhận bởi FLOCERT |
| EU Organic — Reg (EU) 2018/848 | Hữu cơ | Phân khúc cao, cầu vượt cung với Robusta | Chuyển đổi 3 năm; audit hằng năm; Certificate of Inspection qua TRACES |
| Fair for Life | Công bằng + hữu cơ | Ngách | Gộp audit được với organic |
| Bird Friendly / Demeter | Rất ngách | Rất nhỏ | Chỉ làm khi có khách cụ thể |

Bậc thang chi phí / độ khó:

4C                   ← ngưỡng vào cơ bản, chi phí thấp nhất, KHÔNG có premium đáng kể

Rainforest Alliance  ← trung cấp, thị trường Đức chấp nhận rộng nhất

Fairtrade            ← có giá sàn tối thiểu

EU Organic           ← khắt khe nhất, chuyển đổi 3 năm, premium cao nhất

Phản biện quan trọng về chứng nhận: 4C không mang lại premium — nó chỉ mở cửa. Nếu ngân sách hạn chế, đừng chồng nhiều chứng nhận cùng lúc. Trình tự hợp lý: 4C (để được nói chuyện) → khóa xong EUDR + MRL + OTA (để không bị loại) → rồi mới chọn một chứng nhận có premium (RA hoặc Organic) theo đúng khách đang có. Chứng nhận không có khách mua là chi phí thuần.

Và một sự thật ít được nói: chứng nhận không thay thế được EUDR. RA/4C/Organic đều không đủ để nộp DDS — chúng có thể là bằng chứng hỗ trợ, không phải bằng chứng thay thế. Ai bán cho bạn "chứng nhận X là xong EUDR" là bán sai.

### 5.12 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tại nhà máy

| # | Yêu cầu | Mức |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | HACCP | Bắt buộc — nền của Reg (EC) 852/2004 |
| 12.2 | ISO 22000 / FSSC 22000 / BRCGS | Ít nhất một, tùy yêu cầu khách. FSSC 22000 & BRCGS được GFSI công nhận |
| 12.3 | ISO 9001 | Tùy chọn, một số khách hỏi |
| 12.4 | Truy xuất nội bộ | Thử nghiệm truy xuất (mock recall) ≥ 1 lần/năm, đạt trong ≤ 4 giờ |
| 12.5 | Kiểm soát dị vật | Nam châm + sàng + máy tách kim loại, có hồ sơ kiểm tra định kỳ |
| 12.6 | Quản lý hóa chất & dầu máy | Dầu food-grade NSF H1; kho hóa chất tách biệt kho hàng |
| 12.7 | Vệ sinh & kiểm soát sinh vật gây hại | Hợp đồng pest control, sơ đồ bẫy, nhật ký |
| 12.8 | Hồ sơ LkSG/CSDDD | Bộ trả lời dùng chung cho mọi khách: Supplier Code of Conduct, lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, tiền lương, ATVSLĐ, tự do hiệp hội, hóa chất, quyền audit tại chỗ |

Về LkSG: ngưỡng pháp lý đang được nâng lên (CSDDD khởi điểm ở 5.000 lao động & 1,5 tỷ EUR), nghĩa vụ báo cáo hằng năm của LkSG đã bị bỏ, có hiệu lực hồi tố. Nhưng đừng vội mừng: các nhà nhập khẩu Đức cỡ vừa vẫn tiếp tục gửi bộ câu hỏi thẩm định xuống nhà cung cấp Việt Nam — vì họ bán cho những tập đoàn nằm trong phạm vi. Nghĩa vụ chảy xuống theo hợp đồng, không theo luật.

## 6. BẢNG SPEC HỢP NHẤT — bốn quy cách chuẩn

Đây là bảng dùng để chào hàng và đưa vào hợp đồng.

| Chỉ tiêu | A — EXPORT BASE<br>G2/S13 | B — EU STANDARD<br>G1/S16 | C — EU PREMIUM<br>G1/S18 WP | D — FINE ROBUSTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Định vị | Hòa tan công nghiệp, châu Á | Dòng chạy nhiều nhất VN→EU | Espresso blend Đức/Ý | Specialty roaster |
| Loài | Robusta | Robusta | Robusta | Robusta chọn |
| Screen | min 90% / S13 (5,16 mm) | min 90% / S16 (6,35 mm) | min 90% / S18 (7,14 mm) | S16+ , đồng nhất ±5% |
| Mức chế biến | Standard | Clean | Wet polished | Wet polished / chọn tay |
| Sơ chế | Natural | Natural / semi-washed | Natural / washed | Washed / honey / natural có kiểm soát |
| Độ ẩm (trần) | max 12,5% (có HĐ nhận 13%) | max 12,5% | max 12,0% | max 11,5% |
| Độ ẩm (mục tiêu giao) | 12,0–12,5% | 11,5–12,0% | 11,0–11,5% | 10,5–11,5% |
| Water activity | không cam kết | ghi nhận | aw < 0,60 | aw < 0,60 |
| Hạt đen | gộp | max 2,0% | max 1,0% | 0 lỗi Cat 1 |
| Hạt vỡ | gộp | max 2,0% | max 1,0% | — |
| Black & broken | max 5,0% | — | — | — |
| Hạt mốc | max 0,2% | max 0,1% | max 0,1% | 0 |
| Hạt chua/lên men | max 1,0% | max 0,5% | max 0,3% | 0 lỗi Cat 1 |
| Hạt non | max 2,0% | max 1,0% | max 0,5% | — |
| Tạp chất | max 1,0% | max 0,5% | max 0,2% | max 0,1% |
| Lẫn loài khác | — | max 0,5% | max 0,5% | max 0,1% |
| Full defect / 350 g | — | — | — | ≤ 5, 0 Cat 1 |
| Đá / kim loại / thủy tinh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Côn trùng sống | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mùi lạ | không | không | không | không |
| Clean cup | — | yêu cầu | yêu cầu | bắt buộc |
| Điểm cupping | — | — | — | ≥ 80 (Fine Robusta, CQI) |
| Density | ghi nhận | ghi nhận | ghi nhận | ghi nhận + cam kết |
| OTA | ≤ 5,0 µg/kg | ≤ 5,0 µg/kg | ≤ 3,0 µg/kg | ≤ 3,0 µg/kg |
| MRL | pass EU | pass EU | pass EU | pass EU |
| MOAH | ≤ 0,50 mg/kg | ≤ 0,50 mg/kg | ≤ 0,50 mg/kg | ≤ 0,50 mg/kg |
| Bao | đay 60 kg food-grade | đay 60 kg food-grade | đay 60 kg food-grade | đay 60 kg + GrainPro |
| Chứng nhận tối thiểu | — | 4C | 4C + RA | RA / Organic |
| EUDR | bắt buộc | bắt buộc | bắt buộc | bắt buộc |
| Giám định | CoQ | CoQ + OTA + MRL | CoQ + OTA + MRL + MOAH | CoQ đầy đủ + cupping report |

⚠️ Các con số trong bảng này thương lượng được và phải khớp với hợp đồng cụ thể. Bảng này là điểm khởi đầu đàm phán, không phải mức bất biến. Đặc biệt các trần hạt mốc/chua/non ở cột B và C nghiêm hơn tập quán thị trường — chúng là mục tiêu nội bộ đề xuất, hãy cân nhắc chi phí thu hồi trước khi cam kết trong hợp đồng.

## 7. Lấy mẫu và phương pháp thử

### 7.1 Kế hoạch lấy mẫu

| Bước | Quy định |
| --- | --- |
| Cơ sở | ISO 4072 / TCVN 5702 cho chất lượng · Reg (EU) 2023/2782 cho mycotoxin |
| Số bao lấy mẫu | ≥ √N bao (N = tổng số bao), tối thiểu 10 bao ⚠️ — mycotoxin theo 2023/2782 đòi số điểm cao hơn |
| Vị trí trong bao | 3 điểm: trên, giữa, dưới — dùng xiên lấy mẫu (trier) |
| Mẫu tổng hợp | Trộn, chia tư liên tiếp (quartering) đến khối lượng cần |
| Khối lượng mẫu | 300 g (hệ TCVN) · 350 g (hệ SCA) · ≥ 1 kg cho mẫu gửi lab an toàn thực phẩm |
| Mẫu lưu | 3 bản niêm phong: bán / mua / giám định. Lưu ≥ 12 tháng trong điều kiện kiểm soát |
| Mẫu trọng tài | Theo ESCC Art. 8, mỗi container một mẫu riêng. Không gộp mẫu nhiều container |

⚠️ Sai số lấy mẫu lớn hơn sai số phân tích. Với OTA — phân bố cực kỳ không đều, có thể tập trung ở vài hạt mốc trong cả tấn — cách lấy mẫu quyết định kết quả nhiều hơn cách phân tích. Đây là lý do Reg 2023/2782 quy định chi tiết số điểm lấy và khối lượng mẫu tổng hợp. Lấy mẫu sai rồi test ở lab tốt nhất thế giới cũng vô nghĩa.

### 7.2 Ma trận chỉ tiêu → phương pháp → tần suất → bằng chứng

| Chỉ tiêu | Phương pháp | Ai làm | Tần suất | Bằng chứng lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ ẩm | ISO 6673 (đối chứng) / máy điện dung (hằng ngày) | KCS + giám định | 100% lô, nhiều điểm | Phiếu đo + CoQ |
| Water activity | Rotronic / Aqualab @25 °C | KCS | 100% lô (nếu cam kết) | Phiếu đo |
| Cỡ hạt | ISO 4150 | KCS + giám định | 100% lô | Phiếu sàng + CoQ |
| Lỗi hạt % | ISO 4149 + TCVN 4193:2014 | KCS + giám định | 100% lô | Phiếu phân tích + CoQ |
| Full defect | SCA Green Grading, 350 g | Q/R-Grader | Lô specialty | Grading sheet |
| Tạp chất | ISO 4149 | KCS + giám định | 100% lô | CoQ |
| Màu, ngoại quan | ISO 4149 + type sample | Giám định | 100% lô | CoQ + ảnh |
| Mùi nhân xanh | ISO 4149 (khứu giác) | Giám định | 100% lô | CoQ |
| Cupping | ISO 6668 + CVA / Fine Robusta form | Q/R-Grader | Lô specialty | Cupping report |
| OTA | DIN EN 14132 / HPLC-FLD+IAC | Lab ISO 17025 | 100% lô | Test report |
| MRL đa dư lượng | EN 15662 QuEChERS, ≥400 chất | Lab ISO 17025 | 100% lô vào EU | Test report |
| Glyphosate | LC-MS/MS chuyên biệt | Lab ISO 17025 | 100% lô vào EU | Test report |
| MOSH/MOAH | LC-GC-FID (JRC Guidance) | Lab ISO 17025 | 1×/vụ/nhà cung cấp bao + theo yêu cầu khách | Test report + CoA bao đay |
| Vi sinh | ISO 6579 (Salmonella) v.v. | Lab | Theo yêu cầu khách | Test report |
| Kim loại nặng | ICP-MS | Lab | Theo yêu cầu khách | Test report |
| Côn trùng sống | Trực quan + kiểm container | KCS + kiểm dịch | 100% lô | Biên bản + Phyto |
| Trọng lượng | Cân kiểm định | Giám định | 100% lô | Weight certificate |

### 7.3 Yêu cầu với lab và bên giám định

| Đối tượng | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Lab phân tích | ISO/IEC 17025, và phạm vi công nhận phải bao gồm đúng chỉ tiêu đó trên nền mẫu cà phê. Kiểm giấy công nhận, không tin logo trên website |
| Bên giám định | Cafecontrol · Vinacontrol · SGS · Intertek · Control Union — chọn bên người mua chấp nhận, ghi tên vào hợp đồng |
| Chứng thư | Certificate of Quality — thường là chứng từ thanh toán L/C |
| Chi phí | Thường bên bán chịu ở cảng đi; ghi rõ trong hợp đồng |

🔑 Certificate of Quality — chứ không phải TCVN hay SCA — mới là thứ quyết định bạn có được trả tiền hay không. Nó là chứng từ trong bộ L/C. Vì vậy: chọn bên giám định trước khi chốt spec, và hỏi họ có test được đúng những chỉ tiêu bạn cam kết hay không. Cam kết một chỉ tiêu mà bên giám định được chỉ định không đo được là tự tạo tranh chấp.

## 8. Tiêu chí kết luận và xử lý không phù hợp

### 8.1 Ba mức kết luận

| Mức | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| ĐẠT | Toàn bộ chỉ tiêu Cổng A pass + chỉ tiêu Cổng B trong spec | Phát hành CoQ, giao hàng |
| ĐẠT CÓ ALLOWANCE | Cổng A pass; Cổng B lệch nhưng hàng không unsound và không khác biệt căn bản về chất lượng | Thương lượng giảm giá; nếu bế tắc → Qualitätsarbitrage |
| KHÔNG ĐẠT | Trượt bất kỳ chỉ tiêu Cổng A; hoặc unsound; hoặc khác biệt căn bản | Không giao. Xử lý lại, chuyển thị trường khác, hoặc hủy |

Nguyên tắc ESCC phải hiểu đúng: người mua không tự động có quyền trả hàng. Khi trọng tài xác định hàng không unsound và không có khác biệt căn bản về chất lượng, họ phán allowance (giảm giá) thay vì cho phép từ chối. Điều này bảo vệ người bán nhiều hơn người bán thường nghĩ — nhưng chỉ khi bạn có mẫu niêm phong và hồ sơ quy trình để chứng minh.

### 8.2 Mốc thời gian ESCC — tính từ ngày dỡ hàng (discharge)

| Việc | Thời hạn |
| --- | --- |
| Cân hàng | 21 ngày (tăng từ 14) |
| Lấy mẫu trọng tài | 28 ngày (tăng từ 21) |
| Khiếu nại chất lượng | 28 ngày (tăng từ 21) |
| Hàng spot/delivery: người mua thông báo nhận/từ chối | 4 ngày làm việc từ khi nhận mẫu (tăng từ 2) |
| Hàng spot/delivery: lấy mẫu trọng tài | 21 ngày từ khi tender |

Quá hạn thì mất quyền khiếu nại — cắt cả hai chiều. Đây cũng là mốc bảo vệ bạn: sau 28 ngày kể từ dỡ hàng, người mua không còn quyền khiếu nại chất lượng. Ghi mốc này vào lịch theo dõi mỗi lô.

### 8.3 Cơ sở trọng lượng

| Điều kiện | Cơ sở |
| --- | --- |
| FOB, C&F, CIF | shipped weight |
| CIF (một số dạng) | có thể là landed weight |
| FCA | loaded weight |

⚠️ Chênh lệch giữa shipped weight và landed weight chính là phần hao hụt độ ẩm trên đường 4–6 tuần — bên nào chịu là chuyện thương lượng, và nó là tiền thật. Bán landed weight mà giao ở 12,5% ẩm thì bạn sẽ mất khối lượng khi cân tại cảng đến. Đây là chỗ mất tiền âm thầm nhất trong toàn bộ hợp đồng.

### 8.4 Trọng tài chất lượng tại Đức — Qualitätsarbitrage

Cơ quan: Schiedsgericht des Deutschen Kaffeeverbandes, Geschäftsstelle tại Handelskammer Hamburg. Song song còn có Hamburger Qualitätsarbitrage của Verein der Hamburger Caffeeimport-Agenten und Makler.

| Nội dung | Quy định |
| --- | --- |
| Khởi kiện | Đơn viết gửi Geschäftsstelle tại Handelskammer Hamburg |
| Nội dung đơn bắt buộc | Số hợp đồng · xuất xứ · mô tả chất lượng theo hợp đồng · căn cứ khiếu nại · Minderwert (mức giảm giá trị) yêu cầu · khối lượng khiếu nại · chỉ định trọng tài viên của mình |
| Hạn cung cấp chứng cứ & mẫu | 30 ngày kể từ khi khởi kiện |
| Lấy mẫu | Theo ESCC Art. 8 |
| Hội đồng | 3 trọng tài viên — mỗi bên chỉ định 1, người thứ ba làm chủ tịch |
| Ngôn ngữ | Tố tụng tiếng Anh và/hoặc Đức; phán quyết luôn ban hành bằng tiếng Đức — bản dịch có phí, bản Đức là bản có giá trị |
| Số vụ/năm | Khoảng 5–10 |

🔴 Chế tài danh tiếng — điều khoản nguy hiểm nhất mà ít người đọc. Nếu một bên không thi hành phán quyết trọng tài chung thẩm, bên kia có quyền yêu cầu tổ chức ngành công bố tên bên vi phạm và lưu hành tới hội viên, rồi qua ECF lan tới các tổ chức khác — những bên này lại có thể công bố tiếp.

Khi ký hợp đồng có điều khoản trọng tài ESCC, bạn mặc nhiên đồng ý với cơ chế này. Trong ngành cà phê — mạng lưới người mua nhỏ, trí nhớ dài — bị nêu tên đồng nghĩa với ra khỏi thị trường châu Âu. Đây là chế tài thực chất hơn cả phán quyết tòa.

## 9. Hồ sơ bắt buộc theo lô

### 9.1 Chứng từ thương mại & hải quan

| # | Chứng từ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hợp đồng (ESCC) | Ghi rõ phần áp dụng: Shipment / Spot-Delivery / General Conditions |
| 2 | Commercial Invoice |  |
| 3 | Packing List |  |
| 4 | Bill of Lading / AWB |  |
| 5 | C/O Form EUR.1 | Ưu đãi theo EVFTA — cà phê nhân xanh vào EU |
| 6 | C/O Form ICO | Mã ICO cho thống kê tổ chức cà phê quốc tế |
| 7 | Tờ khai hải quan điện tử | VNACCS |

### 9.2 Chứng từ chất lượng & an toàn

| # | Chứng từ | Bắt buộc? |
| --- | --- | --- |
| 8 | Certificate of Quality | Bắt buộc — chứng từ L/C |
| 9 | Certificate of Weight | Bắt buộc |
| 10 | Phytosanitary Certificate | Bắt buộc |
| 11 | Fumigation Certificate | Theo yêu cầu khách/nước nhập |
| 12 | OTA Test Report (lab ISO 17025) | Bắt buộc với hàng đi Đức |
| 13 | MRL Test Report (đa dư lượng) | Bắt buộc với hàng đi EU |
| 14 | MOSH/MOAH Test Report | Theo hợp đồng; ít nhất CoA bao đay |
| 15 | CoA bao đay theo ECF/ECA Specification | Bắt buộc với hàng đi Đức |
| 16 | Container Clean/Dry/Odour-free Certificate | Khuyến nghị mạnh |
| 17 | Cupping Report | Hàng specialty |
| 18 | Health Certificate / Free Sale | Theo yêu cầu khách |

### 9.3 Chứng từ bền vững & tuân thủ

| # | Chứng từ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 19 | Bộ dữ liệu EUDR | Geolocation thửa, nước sản xuất, khối lượng, hồ sơ hợp pháp. Giao theo format khách yêu cầu |
| 20 | Chứng nhận 4C / RA / Fairtrade / Organic | Bản còn hiệu lực + Transaction Certificate cho từng lô |
| 21 | Certificate of Inspection qua TRACES | Bắt buộc với hàng organic vào EU |
| 22 | Chứng nhận HACCP / ISO 22000 / FSSC / BRCGS | Của nhà máy |
| 23 | Hồ sơ trả lời LkSG/CSDDD + Supplier Code of Conduct đã ký | Bộ dùng chung |

### 9.4 Điều khoản thương mại

| Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- |
| Incoterms | FOB HCMC (Cát Lái) / CIF Hamburg — thông dụng nhất |
| Thanh toán | L/C at sight / D/P / T/T. Quy định EU về Unfair Trading Practices giới hạn 60 ngày cho thực phẩm không dễ hỏng — bạn không thể bị ép trả chậm hơn |
| Bất khả kháng | Thường dẫn chiếu ICC ấn phẩm số 421 |
| Trọng tài | Chỉ định rõ: Deutscher Kaffeeverband / Hamburg, theo Schiedsgerichtsordnung |

## 10. Chứng chỉ, bằng cấp và năng lực con người

### 10.1 Chứng nhận tổ chức

Xem §5.11 và §5.12.

### 10.2 Chứng chỉ cá nhân

| Chứng chỉ | Tổ chức cấp | Dùng để | Ghi chú 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q Grader (Arabica) | CQI → SCA (chuyển giao 04/2025) | Chấm điểm Arabica có giá trị thương mại | Form 100 điểm CQI đã thay bằng form CVA |
| R Grader (Robusta) | CQI | Chấm Fine Robusta — chứng chỉ liên quan nhất với Việt Nam | Bắt buộc nếu bán Fine Robusta có cam kết điểm |
| CVA for Cuppers | SCA | Hệ chấm mới | ⚠️ Ngừng giảng dạy sau 30/11/2026 |
| SCA Coffee Skills Program — Green Coffee | SCA | Phân loại nhân xanh | Foundation / Intermediate / Professional |
| SCA Sensory Skills | SCA | Cảm quan |  |
| HACCP Lead Auditor / ISO 22000 | Nhiều đơn vị | Chủ trì hệ thống ATTP nhà máy |  |
| Internal Auditor 4C / RA | Managing Entity / RA | Audit nội bộ trước audit chính thức | Rẻ hơn nhiều so với trượt audit |
| Chứng chỉ KCS cà phê | Cafecontrol, VICOFA, trường nghề | Phân tích lỗi, sàng, độ ẩm | Nền tảng bắt buộc cho đội QC |

Năng lực tối thiểu đề nghị cho một doanh nghiệp xuất khẩu nhân xanh đi Đức:

| Vị trí | Năng lực tối thiểu |
| --- | --- |
| Trưởng QC | Chứng chỉ KCS + hiểu ISO 4149/4150/6673 + đọc được test report lab |
| Cupper (nếu bán specialty) | R Grader còn hiệu lực |
| Phụ trách tuân thủ | Nắm EUDR + MRL database + hồ sơ chứng nhận. Đây là vị trí thiếu nhất trong các DN VN |
| Phụ trách chứng từ | Thành thạo bộ L/C + EUR.1 + TRACES (nếu organic) |

Phản biện thẳng: nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Q Grader (đắt, ~2.000–3.000 USD, và là chứng chỉ Arabica) trước khi có ai phụ trách tuân thủ. Với một nhà xuất khẩu Robusta thương phẩm đi Đức, một người nắm chắc EUDR + MRL database tạo ra nhiều giá trị hơn một Q Grader — vì Cổng A quyết định hàng đi được, còn Cổng D chỉ quyết định premium mà bạn có thể chưa bán được.

## 11. PHỤ LỤC A — Spec sheet chào hàng (bản tiếng Anh, dùng trực tiếp)

════════════════════════════════════════════════════════════════════

VIETNAM GREEN COFFEE — EXPORT SPECIFICATION

Standard reference: TCXK-NX 01:2026

════════════════════════════════════════════════════════════════════

1. IDENTIFICATION

Product          : Green coffee beans, unroasted, non-decaffeinated

Species          : Coffea canephora (Robusta) / Coffea arabica

HS Code          : 0901.11

Origin           : Vietnam — [province / region]

Crop year        : [2025/2026]

Lot number       : [lot ID]

ICO mark         : [ICO identification mark]

Grading system   : TCVN 4193:2014   (version stated on purpose)

2. COMMERCIAL GRADE

Grade            : Grade 1 / Grade 2

Screen           : min 90% on screen 18 (7.14 mm), ISO 4150

Processing       : Natural (dry) / Washed / Honey / Semi-washed

Preparation      : Standard / Clean / Wet polished

3. PHYSICAL PARAMETERS

Moisture         : max 12.5%  (ISO 6673)    delivery target 11.5–12.0%

Water activity   : aw < 0.60  (25 °C)

Black beans      : max 2.0%   (ISO 4149)

Broken beans     : max 2.0%   (ISO 4149)

Black & broken   : max 5.0%   [G2 only]

Fungus damaged   : max 0.1%

Sour / fermented : max 0.5%

Immature beans   : max 1.0%

Foreign matter   : max 0.5%   (ISO 4149)

Other species    : max 0.5%

Stones / metal / glass : none

Bulk density     : [xxx] g/L

Defect count     : [x] per 300 g, TCVN 4193:2014

-- or, specialty lots --

Full defects     : max 5 per 350 g, zero Category 1 (SCA green grading)

4. SENSORY

Colour           : characteristic, uniform; as per sealed type sample

Odour            : clean, characteristic, NO FOREIGN ODOUR

Cup              : clean cup, free of taints and faults

Live insects     : none

Cupping score    : [xx.x] / 100, Fine Robusta protocol (CQI) — if offered

5. FOOD SAFETY  (reports from ISO/IEC 17025 accredited laboratory)

Ochratoxin A     : max 5.0 µg/kg   (DIN EN 14132)

Pesticide MRL    : compliant with Reg (EC) 396/2005; multiresidue

screening >=400 actives (EN 15662); glyphosate

max 0.1 mg/kg (LC-MS/MS)

MOSH / MOAH      : MOAH max 0.50 mg/kg (LC-GC-FID, JRC guidance)

Heavy metals     : on request

Microbiology     : Salmonella not detected / 25 g — on request

6. PACKING & TRANSPORT

Packing          : new jute bags 60 kg net, treated with FOOD-GRADE

VEGETABLE batching oil, compliant with the

ECF/ECA Joint Industry Specification for jute bags

(replaces IJO 98/01). Optional GrainPro liner.

Loading          : 19.2 MT per 20'FCL (320 bags)

Container        : clean, dry, odour-free; certificate provided

Marking          : product name, ICO mark, country of origin, grade,

net weight, supplier, [certification body + number]

7. SUSTAINABILITY & COMPLIANCE

Certification    : 4C / Rainforest Alliance / Fairtrade / EU Organic

[certificate no. + validity]

EUDR             : plot geolocation available — point (<4 ha) /

polygon (>=4 ha); legality documentation on file

Vietnam = low risk (Impl. Reg (EU) 2025/1093)

8. TERMS

Incoterms        : FOB Ho Chi Minh City (Cat Lai) / CIF Hamburg

Contract         : ESCC — European Standard Contract for Coffee

Weight basis     : shipped weight

Arbitration      : Deutscher Kaffeeverband, Hamburg

Inspection       : Cafecontrol / Vinacontrol / SGS / Intertek /

Control Union  [name the agreed one]

Payment          : L/C at sight (EU UTP rules: max 60 days)

Documents        : Contract, Invoice, Packing List, B/L,

C/O EUR.1, C/O ICO, Phytosanitary Certificate,

Fumigation Certificate, Certificate of Quality,

Certificate of Weight, OTA report, MRL report,

jute bag CoA, [EUDR data package]

════════════════════════════════════════════════════════════════════

## 12. PHỤ LỤC B — Biểu mẫu và quy trình

### 12.1 Phiếu xuất lô (Lot Release Form) — ký trước khi cho xếp container

| # | Mục | Đạt | Không | Bằng chứng | Ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CỔNG A — không có ngoại lệ |  |  |  |  |  |
| A1 | OTA test report ≤ ngưỡng, lab ISO 17025 | ☐ | ☐ |  |  |
| A2 | MRL đa dư lượng — pass, không chất nào vượt | ☐ | ☐ |  |  |
| A3 | Bao đay có CoA theo ECF/ECA Spec | ☐ | ☐ |  |  |
| A4 | Phytosanitary Certificate đã cấp | ☐ | ☐ |  |  |
| A5 | Bộ dữ liệu EUDR đầy đủ cho toàn bộ khối lượng lô | ☐ | ☐ |  |  |
| A6 | Không côn trùng sống | ☐ | ☐ |  |  |
| A7 | Container clean/dry/odour-free | ☐ | ☐ |  |  |
| CỔNG B — quyết định tiền |  |  |  |  |  |
| B1 | Độ ẩm trong spec, đo nhiều điểm | ☐ | ☐ |  |  |
| B2 | Tỷ lệ trên sàng đạt min 90% | ☐ | ☐ |  |  |
| B3 | % lỗi từng loại trong trần | ☐ | ☐ |  |  |
| B4 | Tạp chất trong trần, không đá/kim loại | ☐ | ☐ |  |  |
| B5 | Mùi nhân xanh sạch, không mùi lạ | ☐ | ☐ |  |  |
| B6 | Màu khớp type sample | ☐ | ☐ |  |  |
| B7 | Mẫu lưu 3 bản đã niêm phong | ☐ | ☐ |  |  |
| B8 | Certificate of Quality đã phát hành | ☐ | ☐ |  |  |
| CỔNG C |  |  |  |  |  |
| C1 | Chứng nhận còn hiệu lực + Transaction Certificate | ☐ | ☐ |  |  |
| C2 | Ghi nhãn đủ 7 mục | ☐ | ☐ |  |  |
| CHỨNG TỪ |  |  |  |  |  |
| D1 | Bộ chứng từ §9 đầy đủ, khớp số liệu | ☐ | ☐ |  |  |
| D2 | Lịch theo dõi mốc ESCC 21/28 ngày đã lập | ☐ | ☐ |  |  |

Quy tắc: một ô "Không" ở Cổng A = dừng, không xếp hàng. Cổng A không có cơ chế thương lượng.

### 12.2 Bảng quy đổi nhanh — dùng khi đọc spec khách

| Khách ghi | Nghĩa | Hệ |
| --- | --- | --- |
| 5% B&B | black & broken ≤ 5% khối lượng, mẫu 300 g | TCVN |
| max 5 full defects | ≤ 5 full defect / 350 g, có hệ số quy đổi | SCA |
| max 5 full defects không ghi khối lượng mẫu | 🔴 Điều khoản mở — phải hỏi lại. SCA hiện hành = 350 g; SCAA cũ và Brazil = 300 g. Chênh ~14%, đủ để lô sát ngưỡng đổi hạng | — |
| S16 min 90% | ≥ 90% khối lượng trên sàng 6,35 mm | ISO 4150 |
| moisture 12.5% max | Trần tuyệt đối, phương pháp đối chứng ISO 6673 | ISO |
| OTA < 5 ppb | ≤ 5 µg/kg | — |
| sound and merchantable | Chuẩn mực ESCC Art. 7(b), tham chiếu ICO Code of Practice về OTA | ESCC |
| shipped weight | Trọng lượng khi giao xuống tàu — hao hụt trên đường do người mua chịu | ESCC |
| landed weight | Cân tại cảng đến — hao hụt do người bán chịu | ESCC |

### 12.3 Quy trình kiểm soát MRL trước vụ

THÁNG 0 (trước vụ)

1. Khảo sát vùng nguyên liệu: liệt kê TOÀN BỘ hoạt chất đang

được dùng thực tế — hỏi cả đại lý bán thuốc, không chỉ hỏi nông hộ

2. Đối chiếu từng hoạt chất với EU Pesticide Database

có MRL cho cà phê  → ghi ngưỡng, theo dõi liều & thời gian cách ly

KHÔNG có MRL        → mặc định 0,01 mg/kg → LOẠI KHỎI DANH MỤC

không được EU duyệt → LOẠI, không có import tolerance

3. Ban hành "danh mục thuốc được dùng" cho vùng liên kết

4. Ký cam kết với nông hộ + ghi sổ phun (ngày, thuốc, liều, thửa)

TRONG VỤ

5. Kiểm soát nhiễm chéo: vườn kế bên (hồ tiêu, sầu riêng, lúa),

bình phun dùng chung, sân phơi cạnh ruộng đang phun

6. Test sàng lọc mẫu vườn ở các vùng rủi ro cao — TRƯỚC khi thu mua

SAU THU HOẠCH

7. Test đa dư lượng theo lô trước khi chào hàng

8. Lô fail → KHÔNG trộn để pha loãng. Trộn là gian lận

và vẫn fail vì enforcement theo từng chất

Vì sao phải làm trước vụ: dư lượng đã ngấm thì sàng, bắn màu, đánh bóng, rang đều vô dụng. Và trộn lô fail với lô pass để pha loãng không chỉ là gian lận — nó còn không hiệu quả, vì enforcement là theo từng chất với ngưỡng gần LOQ.

### 12.4 Bảng tần suất test đề nghị — cân đối chi phí

| Chỉ tiêu | Hàng thương phẩm (A/B) | Hàng premium (C) | Specialty (D) |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ ẩm, sàng, lỗi, tạp chất, mùi | 100% lô | 100% lô | 100% lô |
| OTA | 100% lô | 100% lô | 100% lô |
| MRL đa dư lượng | 100% lô | 100% lô | 100% lô |
| Glyphosate riêng | 100% lô | 100% lô | 100% lô |
| MOSH/MOAH | 1×/vụ/nhà cung cấp bao + theo HĐ | 1×/vụ + theo HĐ | theo HĐ |
| Vi sinh | theo yêu cầu | theo yêu cầu | theo yêu cầu |
| Kim loại nặng | theo yêu cầu | theo yêu cầu | theo yêu cầu |
| Water activity | — | 100% lô | 100% lô |
| Cupping | — | mẫu đại diện | 100% lô |

Logic cắt chi phí: OTA và MRL không cắt được — đó là Cổng A và là chỗ hàng bị chặn. MOSH/MOAH cắt được bằng cách chuyển từ test đầu ra sang kiểm soát đầu vào (bao đay có CoA + dầu máy food-grade). Vi sinh và kim loại nặng không có ngưỡng EU cho nhân xanh → chỉ test khi khách trả tiền hoặc khách ghi vào hợp đồng.

## 13. Những chỗ dễ mất tiền nhất — tổng hợp

Xếp theo mức thiệt hại thực tế, không theo mức độ được nói nhiều:

| # | Vấn đề | Vì sao đắt | Cách chặn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiếu dữ liệu EUDR sau 30/12/2026 | Mất toàn bộ thị trường EU, không phải mất một lô | Thu geolocation xong trước vụ 2026 |
| 2 | MRL fail | Loại cả lô, vào RASFF, mất khách lâu dài. Và xu hướng hazard-based 2026 sẽ làm tệ hơn nhiều | Quy trình §12.3, làm trước vụ |
| 3 | Cơ sở trọng lượng landed vs shipped | Mất âm thầm 0,5–2% khối lượng mỗi container, không ai báo | Đọc điều khoản cùng lúc với chỉ tiêu độ ẩm |
| 4 | OTA | Không cứu được sau nhiễm | Phơi trên sân/lưới, lớp mỏng, che mưa, kê pallet |
| 5 | Mùi lạ | Lý do từ chối phổ biến hơn % hạt đen, không đo được bằng máy | Bao mới, kho tách biệt, container certificate |
| 6 | Không có type sample niêm phong | Tranh chấp màu/ngoại quan không có vật chứng | 3 bản niêm phong trước mỗi lô |
| 7 | Bao đay tem IJO 98/01 | Chuẩn đã bị thay, không còn bảo đảm MOAH | Đòi CoA theo ECF/ECA Specification |
| 8 | Bỏ lỡ mốc ESCC 21/28 ngày | Mất quyền khiếu nại — hoặc bị khiếu nại muộn mà không biết mình đã hết trách nhiệm | Lịch theo dõi mỗi lô |
| 9 | Siết spec quá mức không ai trả tiền | Tỷ lệ thu hồi giảm, chi phí test tăng, giá không tăng | Chỉ siết chỉ tiêu khách trả thêm |
| 10 | Chồng nhiều chứng nhận không có khách | Chi phí thuần, không có premium | 4C trước, rồi một chứng nhận có khách cụ thể |

Sự thật bao trùm: với Robusta Việt Nam đi Đức, thứ tự rủi ro thực tế là MRL → OTA → dữ liệu EUDR → mùi lạ. Cả bốn quyết định ở vườn, sân phơi và sổ sách — không ở dây chuyền sàng lọc cuối. Nhưng gần như toàn bộ vốn đầu tư của ngành lại đổ vào dây chuyền cuối, vì đó là chỗ nhìn thấy được. Đó là lệch pha lớn nhất giữa nơi tiền được chi và nơi lô hàng bị đánh trượt.

## 14. Hạn dùng của văn bản này

Các mục sẽ lạc hậu nhanh nhất — phải tra lại trước mỗi vụ:

| Mục | Vì sao | Tra ở đâu |
| --- | --- | --- |
| MRL | EU cập nhật liên tục; chuyển sang hazard-based đang diễn ra | EU Pesticide Database (tra theo từng hoạt chất) |
| MOAH | Nước thành viên đã đồng thuận 13/05/2026, văn bản chính thức chưa ban hành đầy đủ | EUR-Lex, sửa đổi Reg (EU) 2023/915 |
| OTA | Ngưỡng cho nhân xanh đang được EU xem xét hài hòa hóa | EUR-Lex, Reg 2023/915 bản hợp nhất |
| EUDR | Delegated Act về phạm vi sản phẩm, Implementing Act về hệ thống thông tin, rà soát xếp hạng quốc gia 2026 | EU Information System EUDR, trang DG ENV |
| Reg 2019/1793 | Danh mục tăng cường kiểm tra thay đổi định kỳ | EUR-Lex |
| LkSG → CSDDD | Đức dự kiến thay LkSG bằng Gesetz über die internationale Unternehmensverantwortung, nội luật hóa CSDDD đến giữa 2028 | BMAS, EUR-Lex |
| SCA/CVA | Đang chuyển hệ; CVA for Cuppers ngừng dạy sau 30/11/2026 | sca.coffee |
| Bảng TCVN 4193:2014 | ⚠️ Số cụ thể trong §5.3.1 chưa đối chiếu bản gốc | Mua bản chính thức tại STAMEQ |

Việc cần làm ngay để hoàn thiện văn bản này:

- ⚠️ Mua TCVN 4193:2014 bản chính thức từ STAMEQ → thay số thật vào §5.3.1 (Bảng 3–6, Phụ lục A).

- ⚠️ Mua/lấy ESCC bản hiện hành từ ECF hoặc Deutscher Kaffeeverband → đối chiếu Art. 7, 8 và các mốc thời gian ở §8.2.

- ⚠️ Lấy ECF/ECA Joint Industry Specification for jute bags → trích ngưỡng MOSH/MOAH cụ thể vào §5.7.4 và yêu cầu nhà cung cấp bao tuân thủ.

- ⚠️ Tra Reg (EU) 2023/915 bản hợp nhất trên EUR-Lex, mục 1.2 → chốt con số OTA chính xác.

- Lấy Fine Robusta Standards and Protocols của CQI → xác minh bảng phân cấp ở §5.6 mục 6.5.

Cho đến khi làm xong 5 việc trên, không dùng các con số mang dấu ⚠️ trong hợp đồng có giá trị pháp lý. Dùng chúng để đàm phán và lập kế hoạch thì được.

## Nguồn

Luật EU

- Regulation (EU) 2023/915 — chất gây ô nhiễm trong thực phẩm, EUR-Lex

- Commission Regulation (EU) 2022/1370 — OTA, EUR-Lex

- Maximum levels of ochratoxin A — AGRINFO

- New limit values for ochratoxin A — CR3-Analytik

- EU legislation on MRLs — European Commission

- Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1093 — xếp hạng rủi ro EUDR, EUR-Lex

- Commission Regulation (EU) 2026/215 — EUR-Lex

- What requirements must coffee meet to be allowed on the European market? — CBI

- Buyer requirements for coffee (Europe) — CBI

EUDR

- Deforestation: Council signs off targeted revision to simplify and postpone the regulation — Consilium

- EU Deforestation Regulation: Commission publishes simplification package ahead of December 2026 — Hogan Lovells

- Delay until December 2026 and other developments — Access2Markets

- European Commission publishes first list of Country Benchmarks — Preferred by Nature

- EUDR benchmarking and risk categories explained — Meridia

OTA

- Understanding Ochratoxin A: What Buyers Need to Know — DRWakefield

- Ochratoxin A in Coffee and Cocoa: Regulatory Limits and Compliance Reality — DigiComply

- Managing the Bottom-Line Impact of Ochratoxin A Limits on the Coffee Value Chain — VICAM

- TCVN 9703:2013 (CAC/RCP 69-2009) — Quy phạm phòng ngừa OTA trong cà phê

- Định lượng Ochratoxin A trong cà phê rang theo DIN EN 14132 — HVCSE

MRL

- Caution urged as EU tightens limits on fruits, tea, coffee — MAE Vietnam

- New EU residue rules push changes at the source of production — Vietnam News

- EU Early Alert — Pesticide Review, March 2026 — USDA FAS

- EU coffee prices could rise 332% under stricter pesticide rules

- New report 'Poison in Your Coffee' — PAN Europe

- Glyphosate losses through various stages of coffee production — Food Additives & Contaminants

- Pesticide MRLs as Trade Barriers: Evidence From Vietnam's Coffee and Rice Exporters — Agribusiness

- The 2023 European Union report on pesticide residues in food — EFSA Journal

MOSH/MOAH và bao đay

- ECF and ECA publish Joint Industry Specification for jute bags and jute yarns — ECF

- Why Your Coffee's Jute Bags Just Got a Serious Upgrade — Barista Magazine

- European Coffee Federation Introduces New Regulations for Jute Bags — CoffeeTalk

- EU sets maximum MOAH levels to protect human health — Ingredients Network

- MOSH/MOAH: EU Maximum Levels Are Coming — IFP Institut für Produktqualität

- MOSH/MOAH — IJO FOOD GRADE bags and all is well? — CR3-Analytik

- Coffee and mineral oil hydrocarbons: potential dietary intake — Food Additives & Contaminants

Hợp đồng và trọng tài

- European Standard Contract for Coffee (ESCC) 2019 edition — ECF (PDF)

- ESCC 2018 edition as amended Feb 2021 — ECF (PDF)

- Standard Coffee Contracts ECC/ECSC/EDCC/EFCACC 2012 edition — ECF (PDF)

- European Standard Contract for Coffee: facilitating the green coffee trade — FoodDrinkEurope

- Schiedsgericht des Deutschen Kaffeeverbandes — Handelskammer Hamburg

- DKV Informationen Schiedsgericht 2022 — Deutscher Kaffeeverband (PDF)

- FAQ — Deutscher Kaffeeverband

- Commercial Aspects of the Coffee Trade — ITC Coffee Guide

Chấm điểm và phân loại

- Coffee Value Assessment — Specialty Coffee Association

- SCA Officially Adopts CVA as New Cupping Standards — SCA

- Annex 7: Green Coffee Classification and Grading — FAO

- Green Coffee Quality Specs Guide — Keffa Coffee

- Density & Screen Size in Green Coffee — Keffa Coffee

- Was ist eigentlich ein Screen Size? — roestprofile

- Qualitäten beim Rohkaffee — Kaffeezentrale

TCVN

- TCVN 4193:2014 về Cà phê nhân — Caselaw Việt Nam

- Yêu cầu kỹ thuật đối với cà phê nhân theo TCVN 4193:2014 — Thư viện Pháp luật

Thuế và luật Đức

- § 2 KaffeeStG Steuertarif — buzer.de

- Zoll online — Kaffee, kaffeehaltige Waren